Pour que n'importe quel modèle COMSOL fonctionne avec ton nouveau script BIOCAD, voici la "check-list" absolue de ce qu'il doit contenir. Il faut faire particulièrement attention aux Tags (les identifiants entre parenthèses), car c'est ce que MATLAB utilise pour retrouver les éléments.

1. Les Paramètres Globaux

Dans le nœud Définitions globales > Paramètres, le modèle doit impérativement déclarer ces 5 variables (les valeurs par défaut importent peu car BIOCAD les écrasera, mais il faut qu'elles existent) :

- sig_elec (Conductivité des électrodes)

- eps_elec (Permittivité des électrodes)

- sig_med (Conductivité du milieu)

- eps_med (Permittivité du milieu)

- v_in (Tension d'excitation)

2. Les Matériaux

Le modèle doit contenir au moins deux matériaux affectés aux bons domaines géométriques (les noms des matériaux n'ont plus d'importance pour MATLAB, seule leur affectation compte) :

- Le matériau des Électrodes : Sa propriété Conductivité électrique doit être réglée sur sig_elec et sa Permittivité relative sur eps_elec.

- Le matériau du Milieu de culture : Sa Conductivité électrique doit être réglée sur sig_med et sa Permittivité relative sur eps_med.

3. La Physique : Courants électriques (ec)

L'interface physique doit avoir le tag exact ec. Elle doit contenir :

- Un Terminal : Affecté à la frontière extérieure de la première électrode.

  - Type de terminal : Tension (Voltage).

  - Valeur de la tension ($V_0$) : v_in.

  - (C'est ce nœud qui demande à COMSOL de calculer automatiquement la fameuse variable d'admittance ec.Y11 que MATLAB va extraire).

- Une Masse (Ground) : Affectée à la frontière extérieure de la seconde électrode.

- Une Impédance de contact (Fortement recommandé) : Pour simuler le comportement capacitif de ton biocapteur, placée sur les frontières entre le métal et le liquide (avec une épaisseur en nm et une permittivité relative).

4. L'Étude et le Solveur

L'étude doit être préconfigurée dans COMSOL pour que MATLAB n'ait qu'à appuyer sur le bouton "Play" :

- L'Étude principale : Son tag doit obligatoirement être std1.

- L'Étape d'étude : Elle doit être de type Domaine fréquentiel (Frequency Domain) et son tag doit obligatoirement être freq.

  - Dans le champ "Fréquences", tu peux mettre n'importe quoi (ex: 10), car le script MATLAB injectera sa propre liste générée par l'interface BIOCAD à cet endroit précis.

- Le Solveur : Il suffit de faire un clic droit sur l'Étude 1 et de cliquer sur "Afficher les configurations par défaut du solveur" pour que COMSOL prépare le terrain.

C'est tout ! Si tu crées un nouveau design de biocapteur demain (avec une forme cylindrique, plus d'électrodes, ou un canal microfluidique), tant que tu respectes cette structure de base (ces paramètres, ces tags ec, std1, freq, et le Terminal), ton script BIOCAD fonctionnera du premier coup sans avoir à modifier une seule ligne de code MATLAB !